Утверждаю

Директор МБОУ «Каякентская

СОШ №3»

_____________ Мукаилов М.И.

«_____» _________ 2020г.

ИНСТРУКЦИЯ

работы водителя при перевозке детей

и школьников на автобусе

МБОУ «Каякентская СОШ №3».

При перевозке детей водитель обязан соблюдать следующее:

1.   Перед выходом в рейс, проверить техническое состояние транспортного средства, т.е. выполнить все статьи правил дорожного движения, где говорится о техническом состоянии и оборудовании транспортных средств.

2.   Помнить, что в ветреную, дождливую погоду, при снегопаде, при неработающем стеклоочистителе дальнейшее движение  ЗАПРЕЩЕНО.

3.   Посадку и высадку детей производить только на отведенных оборудованных стоянках, при этом автобус должен быть заторможен стояночным тормозом с включенной нижней передачей и не работающем двигателем.

4.   Все окна должны быть закрытыми во избежание того, что ребенок может высунуться, что опасно при обгоне или объезде транспортных средств.

5.   В автобусах должны  быть сопровождающие, назначенные  приказом директора, которые  обязаны следить за посадкой, транспортировкой и высадкой детей. Фамилии ответственного в  обязательном порядке должна заноситься в путевой лист водителя.

6.   Согласно правил дорожного движения, при перевозке группы детей спереди и сзади транспортного средства должны быть установлены квадратные опознавательные знаки желтого цвета (сторона размером – 300 мм, в зависимости от вида транспортного средства) с красной каймой (ширина стороны 1/10) и с черным изображением символа дорожного знака  «Дети».

7.  Перед началом движения должен убедиться в том, что обеспечены все условия перевозки пассажиров. Водитель обязан начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной  остановки.

8.   Число перевозимых детей не должна превышать число посадочных мест в автобусе.

9.   Скорость движения не должна превышать 60 км/час.

10.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозить груз вместе с детьми, кроме ручной клади.

11.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозить с людьми легковоспламеняющиеся пиротехнические средства.

12.  При перевозке детей в колонне, обгон категорически ЗАПРЕЩЕН.

13.  При мокром асфальте, в гололед, при видимости 20 м. скорость движения не должна превышать 20 км/час. Интервал движения выбирается водителем в зависимости от скорости движения, климатических условий, состояния дороги и технического состояния транспорта.

14.  Механику ЗАПРЕЩАЕТСЯ выдавать путевой лист без письменного заключения о состоянии здоровья водителя.

15.  Механику необходимо проинструктировать водителя о маршруте следования, о состоянии проезжей части дороги по данному маршруту, об опасных местах, мерах предосторожности. При дальнем следовании о времени и месте отдыха.

16. Водитель перед выходом в рейс должен проверить техническое состояние автобуса. При обнаружении технической неисправности поставить в известность механика и директора школы.

17.  При выпуске автобуса на линию, механик обязан сам лично проверить автобус и дать допуск к эксплуатации автобуса, предназначенного для перевозки детей.

18.  Механик обязан обеспечить автобус всей необходимой экипировкой.

19.Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, а так же осуществлять движение задним ходом.

20. Запрещается отклонение от утвержденного маршрута движения автобуса, производство остановок не предусмотренных графиком движения.